Original OCR från Riksarkivet, OCR redigerad av Fredrik, Översättning av Robert

K/660.	FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT	Dnr H 173/85

Prov nr. 33.

Provet inkommet till FOA., 1 den 27. juni 1947.

Ej åtföljt av skrivelse.

Provet utgöres av:

1. Ett cylindriskt kolstycke med jämn yta. Diametern är 18,0 mm. Längden ca 95 mm. Styckets ena ända är jämn, den andra är en skrovlig brottyta. Den ursprungliga längden kan alltså icke bestämmas. Utmed hela styckets längd förefinnas fyra symmetriskt placerade ränder av små rektangulära fördjupningar, vilkas dimensioner äro 2 mm i kolstyckets längdriktning och 1 mm i tvärriktningen. Djupet synes vara ca 0,5 mm. Mellan dessa intryck är ett mellanrum av 1 mm.

Utmed stavens längd finns följande text intryckt:

HLE - DR ALB. LESSING ELEMENTKOH

läst från den jämna ändan till den avbrutna. Provat synes alltså utgöra en del av en genom en kontinuerlig process åstadkommen kolstav, där ränderna kunna stå i samband med frammatningsprocessen till och genom en glödgningsugn. Texten synes vara ständigt återkommande och utgöras av:

Elementkohle Dr. Alb. Lessing.

Längden hos denna text är 94 mm.

Med "Elementkohle" menas i gängse kemisk-teknisk litteratur och enligt ordböcker ett kol avsett för galvaniska element.

2. Ett flertal kolstycken med skrovlig yta och av lösare beskaffenhet än 1. Dessa kolstycken synas utgöra rester av en hålcylinder med ytterdiameter av ca 55 mm och med en innerdiameter som passar till kolstaven 1. Längden hos den ursprungliga hålcylindern kan ej angivas. Inga plana begränsningsytor förefinnas nämligen.

Denna del av provet utgöres av:

Ett stycke vägande ca 120 g.

Sju stycken vägande emellan 30 g och 5 g.

Ett stort antal små korn och pulver med en sammanlagd vikt av ca 20 g.

Specimen # 33

Added to FOA 1 on the 27th of June, 1947.

Not accompanied by a letter.

The sample was comprised of:

1.	A cylindrical piece of coal with a smooth surface. The diameter is 18.0 mm. Length about 95 mm. One end is smooth, the other a rough fractured surface. The original length cannot be determined. Along the entire length of the piece are four symmetrically arranged stripes of small rectangular hollows whose dimensions are 2 mm in longitudinal direction and 1 mm in the transverse direction. They appear to be about 0.5 mm deep. Between these hollows there is a gap of about 1 mm.

The following text is imprinted:

HLE - DR ALB. LESSING ELEMENTKOH

The sample appears to be part of a carbon rod. The text is perennial and reads as follows: Elementkohle Dr. Alb. Lessing.

The text is 94 mm long.

According to prevalent chemical-technical literature and dictionaries, "Elementkohle" refers to a coal related to primary cells.

2.	Several pieces of carbon with a rough surface and a looser condition than 1. These pieces of carbon appear to comprise remnants of a hollow cylinder with an outer diameter of about 55 mm and an inner diameter that fits carbon rod 1. The length of the original hollow cylinder is unknown. There are no planar boundary surfaces, viz.

This part of the test consists of:

A piece weighing about 120 grams.

Seven pieces weighing between 30 grams and 5 grams.

A large number of granules and powder with a total weight of about 20 grams.

3. Rester av en glesmaskig vävnad av samma beskaffenhet som s.k. gasbinda för sårförband.

Stycken av ett bomullsgarn tvinnat av sex enkla parter (ljusvekegarn).

Ett längre stycke av detta garn (ca 3 dm) är möjligen fäst vid ett av vävstyckena och har två påträdda svarta isoleringspärlor. Detta vävstycke synes delvis vara klistrat med någon påstruken lätt söndersprickande massa. När tråden lösgjordes från vävstycket visade sig såväl på detta som på tråden en ljus fläck, medan de i övrigt voro svarta av kolpulver.

4. Ett stycke oregelbundet format och skrynklat stycke papper, ca 15 cm2 stort. Stycket synas vara rivet från ett kuvert. Det har nämligen på ett ställe av omkretsen en rak kant (20 mm) och r där på ena sidan försedd med en från kanten räknad 15 mm bred klisterrand. Inga anteckningar kunna iakttagas på papperet.

En kvalitativ spektralanalys har utförts och denna visar följande:

Prov 1 består huvudsakligen av kol av båglampstyp med de i dylikt kol förekommande föroreningarna Si, Mg, Fe, Al, Cu. Även spår av zink har påvisats.

Prov 2 visar som huvudbeståndsdel Mn samt tydlig förekomst av zink jämte mindre mängder vanliga föroreningar Si, Mg och Fe. Vid provets upplösning i HCl utvecklas klorgas, vilket tyder på att manganföreningen är brunsten. En rest av grafit erhålles dessutom vid provets upplösning.

Prov 3. På provet förekommande ljusa saltkrustor visa som huvud­beståndsdel zink.

Kombinationen kol, brunsten och zink tyder på att fyndet är rester av ett torrelement.

Den 9 juli gjordes ett besök hos Rylander & Rudolph Fabriks AB, Henriksdal, där ingenjör Nordin konsulterades beträffande sannolikheten att fyndet är rester av torrelement.

Ing. Nordin uttalade som sin bestämda övertygelse, att så var fallet och ville av de olika detaljernas di­mensioner rubricera fyndet som rester av ett ringledningselement.

3.	Residues that resemble gauze dressings.

Pieces of a cotton yarn (candlewick yarn).

4.	A piece of an irregularly shaped and wrinkled piece of paper, about 15 cm² large. The piece appears to be torn from an envelope. It is provided with an adhesive stripe, which is 13 mm wide. No notes was found on the paper.

A qualitative spectral analysis has been carried out and it shows the following:

Sample 1 consists mainly of carbon. The usual contaminants Si, Mg, Fe, Al and Cu are present. Traces of zinc have been found as well.

Sample 2 shows the principal element Mn and clear presence of zinc, as well as smaller amounts of the usual pollutants Si, Mg and Fe. When dissolved in HC1 the sample developed chlorine, which indicates that the manganese compound is brownstone. A residue of graphite was also obtained after the dissolution of the sample.

Sample 3. Its main ingredient has been shown to be zinc.

The combination of coal, brownstone and zinc suggests that the find consists of the remains of a dry element.

Engineering Nordin had a firm conviction that this was the case and wanted to label this finding as a remnant of an electric bell.

Särskilt de i fyndet ingående glaspärlorna äro en detalj i element av denna typ. Beträffande åldern kunde ingenting definitivt sägas, men den hårda konsistensen hos brunstenen tyder på att elementet ar relativt gammalt. Enligt uppgift tillvaratogs emellertid dessa rester redan förra sommaren och brunstenens hårdnande kan ha inträffat efter denna tid. Det är därför svårt att på denna grund yttra sig om elementets ålder vid upphittandet. Det har utrönts att tillverkaren av kolstaven är firman:

Dr. Albert Lessing, Nürnberg.

The age of this electric bell couldn't be decided, but the hard texture of brownstone indicates that the it is relatively old. According to the information that we do possess, however, these remnants were acquired during last summer the and the brownstone may have hardened since that time. On this basis it is therefor difficult to comment on how "old" the electric bell was at the time of its finding.

It has been settled that the manufacturer of the carbon rod is a firm known as Dr. Albert Lessing, Nuremberg.

Translation:  Pwtaiad